ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ

ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Черник В.Ф.

Белорусский государственный педагогический университет

имени Максима Танка, г. Минск

Цель эколого-гигиенического мониторинга заключалась в том, чтобы оценить состояние внешней среды обучения школьников одной из школ Минского района. Исследование проводилось в 2011 г. по следующим направлениям: определение площади, приходящейся  на одного учащегося в учебном кабинете, изучение температурного режима, относительной влажности, вентиляционного режима, уровня естественной и искусственной освещенности учебных кабинетов, определение радиационного фона.

Таблица 1. Площадь, приходящаяся в учебном кабинете на одного учащегося

| Кабинет | Площадь, м2. | Количество посадочных мест | Площадь, (м2), приходящаяся на одного ученика |
| --- | --- | --- | --- |
| Биологии Химии Физики Русск. языка Истории Географии Математики Изобразит.искусства | 68 68 65 48 51 51 53 48 | 36 40 42 34 32 36 36 35 | 1,89 1,70 1,55 1,41 1,59 1.42 1.47 1,37 |

Из вышеприведенных данных следует, что учебные кабинеты школы не соответствуют по площади, приходящейся на одного ученика современным санитарно-гигиеническим нормам, так как на 1 ученика должно приходиться 2,0 м2.

Термометрия проводилась в тех кабинетах, где у учащихся проходит наибольшее количество занятий. Измерения температуры воздуха проводились в течение нескольких дней. Установлено, что средние данные термометрии для большинства кабинетов  не соответствуют гигиеническим нормам, т. е. 18–20 ºС (таблица 2).

Таблица 2 – Температура,  относительная влажность воздуха и коэффициент вентиляции школьных помещений

| Кабинет | Температура по данным, термометрии ºС | Относитель-ная влажность воздуха, % | Площадьоткры-тых фрамуг | Площадьпола, м2 | Коэффици-ент вентиля-ции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биологии Химии Физики Русск. языка Истории Географии Математики Изо | 23 22 23 21 23 23 22 23 | 48 45 46 45 47 48 46 48 | 1,034 1,039 1,050 1,034 1,034 1,050 1,034 1,038 | 68 68 65 48 51 51 53 48 | 1,5 1,5 1,6 2,1 2,0 1,9 2,1 2,2 |  |

Относительная влажность в учебных кабинетах должна быть в пределах 40–60 %. Измерения относительной влажности показали, что данные параметры соответствуют гигиеническим нормам.

Результаты изучения вентиляционного режима свидетельствуют о том, что в школе вентиляция (аэрация) кабинетов достаточная. Отсюда коэффициент вентиляции (КВ) – отношение площади открытых фрамуг к площади пола в учебных кабинетах соответствует санитарно-гигиенической  норме (таблица 2).

Для изучения освещенности кабинетов использовались два показателя: световой коэффициент (СК) – показатель освещенностис помощью дневного светаи коэффициент искусственной освещенности (КИО) – показатель  освещенности с помощью искусственного света. Установлено, что СК в учебных кабинетах соответствует гигиенической норме (1/4–1/6). Аналогично, КИО также находится в пределах  нормы (таблица 3).

Таблица 3 – Показатели освещенности  учебных кабинетов (СК и КИО)

| Кабинет | Площадь пола, м2 | Площадь окон, м2 | СК | Мощность всех ламп, Вт | КИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биологии Химии Физики Русск. языка Истории Географии Математики Изо | 68 68 65 48 51 51 53 48 | 14 14 12.25 10,5 12,25 12,25 13.12 10,5 | 0.20 0,20 0,19 0,22 0,24 0,24 0,25 0,22 | 1200 1060 960 660 800 800 900 760 | 17,6 15,6 14,8 13,7 15.7 15,7 17,0 15.8 |

Результаты определения гамма-фона в мр/ч показали, что уровень радиации в школьных кабинетах не превышал норму и составил от 15,5 мр/ч до 18,05 мр/ч. Влажная уборка, проветривание кабинетов, увеличение количества зеленых растений способствуют поддержанию нормального радиационного фона.

Изучение эколого-гигиенических основ педагогических процессов, санитарно-гигиенических норм воспитания и обучения учащихся, необходимо  для сохранения здоровья учащихся. Поддержание параметров микроклимата учебных кабинетов, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, повышает эффективность обучения и воспитания.